Практическая работа 5. RIP и OSPF

Цель работы: обеспечить полную связность между тремя доменами с разными протоколами маршрутизации.

Ключевые термины:

- RIP — дистанционно-векторный протокол, использующий количество хопов как метрику (максимум 15); требует no auto-summary для работы с подсетями.

- OSPF — протокол на основе алгоритма SPF, использующий стоимость линка как метрику и поддерживающий иерархию через области (Area 0 — обязательна).

- Статическая маршрутизация — ручная настройка маршрутов; маршрут по умолчанию (0.0.0.0/0) направляет весь неизвестный трафик на указанный шлюз.

- Redistribution — перераспределение маршрутов между разными протоколами; требует указания метрики (для RIP) или ключевого слова subnets (для OSPF).

- Administrative Distance (AD) — мера доверия к источнику маршрута: статика (1)> OSPF (110)> RIP (120); при конфликте выбирается маршрут с наименьшим AD.

- Пограничный маршрутизатор — устройство, соединяющее разные домены маршрутизации и выполняющее redistribution (в работе — Router15).

Топология:

RIP Домен

Router1 (Gig0/0) → PC0: 192.168.1.1/24

Router1 (Gig0/1) → Router2: 192.168.10.1/24

Router2 (Gig0/0) → PC1: 192.168.2.1/24

Router2 (Gig0/1) → PC2: 192.168.3.1/24

Router1 (Gig0/2) → Router0: 192.168.20.1/24

Static Домен

Router3 (Gig0/0) → PC3: 10.0.1.1/24

Router3 (Gig0/1) → PC4: 10.0.2.1/24

Router3 (Gig0/2) → Router0: 10.0.10.1/24

OSPF Домен

Router4 (Gig0/0) → PC7: 172.16.1.1/24

Router4 (Gig0/1) → Router5: 172.16.20.1/24

Router5 (Gig0/0) → PC5: 172.16.2.1/24

Router5 (Gig0/1) → PC6: 172.16.3.1/24

Router4 (Gig0/2) → Router0: 172.16.10.1/24

Центральный Router0

Gig0/0 → Router1: 192.168.20.2/24

Gig0/1 → Router3: 10.0.10.2/24

Gig0/2 → Router4: 172.16.10.2/24

Рисунок 1 – Топология сети

Задание

Настройте маршрутизацию на всех маршрутизаторах только с помощью команд CLI. После настройки любой ПК должен пинговать любой другой ПК.

Настройка Router1:

enable

configure terminal

! Настройка интерфейсов

interface GigabitEthernet0/1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no shutdown

!

! Настройка RIP

router rip

version 2

no auto-summary

network 192.168.1.0

network 192.168.10.0

network 192.168.20.0

Настройка Router 2:

enable

configure terminal

! Настройка интерфейсов

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

no shutdown

!

! Настройка RIP

router rip

version 2

no auto-summary

network 192.168.2.0

network 192.168.3.0

network 192.168.10.0

Настройка Router3:

enable

configure terminal

! Настройка интерфейсов

interface GigabitEthernet0/0

ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

ip address 10.0.2.1 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

ip address 10.0.10.1 255.255.255.0

no shutdown

!

! Статический маршрут по умолчанию к Router0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.10.2

Настройка Router4:

enable

configure terminal

! Настройка интерфейсов

interface GigabitEthernet0/0

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

no shutdown

!

! Настройка OSPF

router ospf 1

network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0

network 172.16.20.0 0.0.0.255 area 0

network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0

Настройка Router5:

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet0/0

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

ip address 172.16.20.2 255.255.255.0

no shutdown

!

router ospf 1

network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0

network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0

network 172.16.20.0 0.0.0.255 area 0

Настройка Router0:

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

ip address 10.0.10.2 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

ip address 172.16.10.2 255.255.255.0

no shutdown

!

router rip

version 2

no auto-summary

network 192.168.20.0

redistribute ospf 1 metric 2

redistribute static metric 2

!

router ospf 1

network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0

network 10.0.10.0 0.0.0.255 area 0

redistribute rip subnets

redistribute static subnets

!

ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.10.1

ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.10.1

Проверка выполнения работы

Настройте IP-адреса и шлюзы на всех ПК (см. таблицу ниже).

С каждого ПК выполните ping до всех остальных ПК.

Убедитесь, что все пинги проходят.

| ПК | IP-адрес | Шлюз |
| --- | --- | --- |
| PC0 | 192.168.1.10 | 192.168.1.1 |
| PC1 | 192.168.2.10 | 192.168.2.1 |
| PC2 | 192.168.3.10 | 192.168.3.1 |
| PC3 | 10.0.1.10 | 10.0.1.1 |
| PC4 | 10.0.2.10 | 10.0.2.1 |
| PC5 | 172.16.2.10 | 172.16.2.1 |
| PC6 | 172.16.3.10 | 172.16.3.1 |
| PC7 | 172.16.1.10 | 172.16.1.1 |

Таблица 1. Таблица IP

Контрольные вопросы

- Почему на Router3 используется маршрут по умолчанию (0.0.0.0/0), а не конкретные статические маршруты?

- Зачем в RIP используется команда no auto-summary?

- Почему в OSPF при redistribution из RIP используется ключевое слово subnets?

- Какой протокол имеет более низкую административную дистанцию: RIP или OSPF? Как это влияет на выбор маршрута?