|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» РТУ МИРЭА |  |  |  |  |  |  |
| Институт |  | ИКБ |  |  |  |  |  |
| Специальность (направление): |  |  |  | 09.03.02 «Информационные системы и технологии» |  |  |  |
| Кафедра: |  | КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» |  |  |  |  |  |
| Дисциплина: |  |  | «Инфокоммуникационные системы и сети» |  |  |  |  |

Практическая работа на тему:

«Настройка SSH и NAT»

| Студент: |  |  |  |  |  | Синицкая Я.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  | дата |  | инициалы и фамилия |

| Группа: | БСБО-43-24 |  | Шифр: | 24Б0310 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Преподаватель: |  |  |  |  | Ст. Преподаватель, Акимов Э.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | дата |  | инициалы и фамилия |

Москва 2025 г.

Цель работы

Обеспечить полную связность между тремя доменами с разными протоколами маршрутизации, настроить безопасный удалённый доступ по SSH и реализовать NAT для выхода всех внутренних сетей в «Интернет» через центральный маршрутизатор Router0.

- Начальная топология

В качестве основы была использована сеть, разработанная в практической работе №5, содержащая три автономных домена маршрутизации (RIP, Static, OSPF), соединённых через центральный маршрутизатор Router0. На этом этапе необходимо было сохранить всю ранее настроенную связность, а затем расширить функционал за счёт безопасного удалённого доступа (SSH) и трансляции сетевых адресов (NAT). Изначальная схема изображена на рис. 1.

Рисунок 1. Начальная топология сети

- Настройка SSH

Для обеспечения безопасного удалённого доступа была выполнена конфигурация SSH. На Router0 последовательно выполнены следующие действия:

- Назначено доменное имя, необходимое для генерации RSA-ключей.

- Сгенерированы RSA-ключи длиной 1024 бита, обеспечивающие криптографическую защиту.

- Создан локальный пользователь admin с правами 15 уровня.

- Настроены линии VTY для работы только по SSH и аутентификации через локальную базу.

- Заданы дополнительные параметры безопасности:

- пароль режима enable,

- шифрование паролей,

- приветственное сообщение (MOTD banner),

- отключение доменного поиска,

- использование SSH версии 2.

Фрагмент конфигурации приведён в листинге 1, а итоговая консольная сессия на рис. 1 (см. рис. 1).

R0(config)#crypto key generate rsa % Please define a domain-name first. R0(config)#hostname Router0 Router0(config)#ip domain-name company.local Router0(config)#crypto key generate rsa The name for the keys will be: Router0.company.local Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes. How many bits in the modulus [512]: 1024 % Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK] Router0(config)#username admin privilege 15 secret SecurePass2025 *Mar 1 0:21:31.293: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled Router0(config)#line vty 0 4 Router0(config-line)# login local Router0(config-line)# transport input ssh Router0(config-line)#exit Router0(config)#enable secret Enable$2025 Router0(config)#service password-encryption Router0(config)#banner motd # Authorized access only! # Router0(config)#no ip domain-lookup Router0(config)#ip ssh version 2

Листинг 1. Настройка SSH для Router0

Рисунок 2. Проверка на PC0 SSH подключения к Router1

- Настройка NAT/PAT

NAT(Network address translation) —  это технология в сетях TCP/IP, которая позволяет одному или нескольким устройствам в локальной (частной) сети использовать один и тот же публичный (внешний) IP-адрес для выхода в Интернет, «маскируя» их приватные адреса и экономя IPv4-адреса.

PAT — разновидность NAT, использует один публичный IP для выхода в интернет.

Первым шагом была настройка интерфейса Serial0/3/0, который используется как внешняя сторона NAT. Интерфейсу назначен адрес из публичного диапазона, а затем на R0 выполнено сопоставление списка внутренних сетей с этим интерфейсом. Гигабитные интерфейсы, соединённые с локальными доменами, были помечены как ip nat inside, а Serial — как ip nat outside.

Рисунок 3. Настройка Serial0/3/0 на R0 вместе с PAT

- Добавление внешнего ISP-маршрутизатора и его настройка

Так как интерфейс Serial0/3/0 оставался в состоянии down/down без подключения, в топологию был добавлен отдельный маршрутизатор ISP, выполняющий роль провайдера.

Соединение между Router0 и ISP выполнено через Serial DCE-кабель, что позволило активировать интерфейс и обеспечить физический уровень связи.

Рисунок 4. Добавление роутера ISP через Serial DCE

Рисунок 5. Настройка ISP роутера

На маршрутизаторе ISP настроено:

- Адресация на Serial-интерфейсе, соединённом с Router0.

- Команда clock rate, так как сторона DCE отвечает за тайминг канала.

- (Опционально) Loopback-интерфейс, имитирующий внешний интернет-ресурс (например, 8.8.8.8).

- Маршрут по умолчанию в сторону Router0 для возврата трафика.

- Проверка сети

Для подтверждения работоспособности NAT с одного из внутренних ПК был выполнен ping до внешнего адреса. На данном этапе ответы могут отсутствовать, однако важно, что пакеты проходят через Router0 и достигают ISP.

Рисунок 6. Проверка через ping

На Router0 был добавлен статический маршрут по умолчанию.

Рисунок 7. Добавление статического маршрута

Рисунок 8. Успешная проверка

Рисунок 9. Динамические записи PAT