|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» РТУ МИРЭА |  |  |  |  |  |  |
| Институт |  | ИКБ |  |  |  |  |  |
| Специальность (направление): |  |  |  | 09.03.02 «Информационные системы и технологии» |  |  |  |
| Кафедра: |  | КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» |  |  |  |  |  |
| Дисциплина: |  |  | «Инфокоммуникационные системы и сети» |  |  |  |  |

Практическая работа на тему:

«RIP и OSPF»

| Студент: |  |  |  |  |  | Синицкая Я.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  | дата |  | инициалы и фамилия |

| Группа: | БСБО-43-24 |  | Шифр: | 24Б0310 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Преподаватель: |  |  |  |  | Ст. Преподаватель, Акимов Э.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | дата |  | инициалы и фамилия |

Москва 2025 г.

Цель работы

Обеспечить полную связность между тремя доменами с разными протоколами маршрутизации, настроить безопасный удалённый доступ по SSH и реализовать NAT для выхода всех внутренних сетей в «Интернет» через центральный маршрутизатор Router0.

За топологию была взята сеть из 5 практической работы.

Рисунок 1. Топология сети

R0(config)#crypto key generate rsa % Please define a domain-name first. R0(config)#hostname Router0 Router0(config)#ip domain-name company.local Router0(config)#crypto key generate rsa The name for the keys will be: Router0.company.local Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes. How many bits in the modulus [512]: 1024 % Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK] Router0(config)#username admin privilege 15 secret SecurePass2025 *Mar 1 0:21:31.293: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled Router0(config)#line vty 0 4 Router0(config-line)# login local Router0(config-line)# transport input ssh Router0(config-line)#exit Router0(config)#enable secret Enable$2025 Router0(config)#service password-encryption Router0(config)#banner motd # Authorized access only! # Router0(config)#no ip domain-lookup Router0(config)#ip ssh version 2

Листинг 1. Настройка SSH для Router0

Рисунок 2. Проверка на PC0 SSH подключения