Рисунок 1. Начальная топология сети

В SRV VLAN были настроены шлюзы и IP, соответственно варианту задания (X=0, XX=10).

На SW3 был настроен VLAN 10.

SW3 (config)#vlan 10 SW3 (config-vlan)#name SRV SW3 (config-vlan)#exit SW3(config)#interface fa0/1 SW3(config-if)#switchport mode access SW3(config-if)#switchport access vlan 10 SW3(config-if)#no shutdown SW3(config-if)#exit SW3(config)#interface fa0/2 SW3(config-if)#switchport mode access SW3(config-if)#switchport access vlan 10 SW3(config-if)#no shutdown

Листинг 1. Создание VLAN

#interface fa0/3 SW3(config-if)#switchport mode trunk SW3(config-if)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up SW3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10 SW3(config-if)#no shutdown SW3(config-if)#end

MSW(config-if)#interface fa0/4 MSW(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q MSW(config-if)#switchport mode trunk MSW(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10 MSW(config-if)#no shutdown

Decanat VLAN

Рисунок 1. Топология Decanat VLAN

Была настроена базовая конфигурация коммутатора

Sw-Dec(config)#enable secret class Sw-Dec(config)#line console 0 Sw-Dec(config-line)#password cisco Sw-Dec(config-line)#login Sw-Dec(config-line)#line vty 0 4 Sw-Dec(config-line)#password cisco Sw-Dec(config-line)#login

Листинг 1. Название

Sw-Dec(config)#vlan 20 Sw-Dec(config-vlan)#name Decanat Sw-Dec(config-vlan)#interface fa0/1 Sw-Dec(config-if)#switchport mode access Sw-Dec(config-if)#switchport access vlan 20 … interface fa0/2 switchport mode access switchport access vlan 20

Листинг 2. Создание VLAN 20

Sw-Dec(config)#interface fa0/3 Sw-Dec(config-if)#switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 20

Листинг 3. Настройка интерфейса к коммутатору Multilayer

vlan 20 name Decanat interface fa0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 20

Листинг 4. Настройка интерфейса у Multilayer к Deconat

Sw-Netw(config)#interface vlan 20 Sw-Netw(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 Sw-Netw(config-if)#ip routing

Листинг 5. Название

Проверка Sw-Dec

Проверка